本机采用高精密滚珠丝杠传动、直线导轨作支撑，这种结构保证了拉刀运行的稳定性及切口的几何精度。本产品配备有双工位拉刀，可同时加工两个试样缺口：一个V型和一个U型（也可两个V型或两个U型缺口）。无论加工V型还是U型缺口都不需要换刀，试样缺口一次加工只需10秒钟，操作简便可靠，加工出的V型和U型缺口可分别满足GB2106－80《金属夏比（V型缺口）冲击试验方法》和GB229－94《金属夏比（U型缺口）冲击试验方法》以及ASTM　E23，ISO148，ISO0083等国内外标准中的相应要求。

## 产品细节

产品介绍：
本机采用高精密滚珠丝杠传动、直线导轨作支撑，这种结构保证了拉刀运行的稳定性及切口的几何精度。本产品配备有双工位拉刀，可同时加工两个试样缺口：一个V型和一个U型（也可两个V型或两个U型缺口）。无论加工V型还是U型缺口都不需要换刀，试样缺口一次加工只需10秒钟，操作简便可靠，加工出的V型和U型缺口可分别满足GB2106－80《金属夏比（V型缺口）冲击试验方法》和GB229－94《金属夏比（U型缺口）冲击试验方法》以及ASTM　E23，ISO148，ISO0083等国内外标准中的相应要求。   本拉床所配拉刀采用W18Cr4V制造，硬度高，耐磨性好，每把拉刀可加工试样达20，000多个。

技术参数： 
1.加工缺口：V型（GB229-94）、U型（GB229-94）
2.试样尺寸：10×10×55、7.5×7.5×55、2.5×2.5×55
3.拉刀行程：350mm
4.拉削速度：2.3m/min
5.工作电机：380V  50Hz  0.4Kw
6.外形尺寸：350×510×1280
7.设备重量：180Kg