简支梁冲击试验机：用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的抗冲击强度，分为机械式（指针度盘）和电子式。简支梁冲击试验机具有精度高、稳定性好、测量范围大等特点；电子式采用圆光栅测角技术，除具有机械式冲的优点外，还可数字化测量显示冲断功、冲击强度、预仰角、升角、一批的平均值，能量损失自动修正；并可存储历史数据信息。简支梁冲击试验机系列试验机可供科研机构、大专院校、各级产检所、材料生产厂等做简支梁冲击试验用。

## 产品细节

产品介绍：

用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的抗冲击强度，分为机械式（指针度盘）和电子式。简支梁冲击试验机具有精度高、稳定性好、测量范围大等特点；电子式采用圆光栅测角技术，除具有机械式冲的优点外，还可数字化测量显示冲断功、冲击强度、预仰角、升角、一批的平均值，能量损失自动修正；并可存储历史数据信息。简支梁冲击试验机系列试验机可供科研机构、大专院校、各级产检所、材料生产厂等做简支梁冲击试验用。

简支梁冲击试验机系列还拥有微控型，采用计算机控制技术，自动将试验数据处理形成打印报告，数据可以保存在计算机中，随时进行查询与打印。

简支梁冲击试验机执行标准：
产品满足ENISO179；GB/T1043、 ISO9854 、GB/T18743、DIN53453标准对试验设备的要求。

简支梁冲击试验机技术参数
1、能量范围：7.5J，15J，25J，（50J）
2、冲击速度：3.8m/s
3、钳口跨距:40mm   60mm   70mm  95mm
4、预杨角: 160°
5、外形尺寸：长500mm×宽350mm×高780mm
6、重量：110kg（含附件箱）
7、电源：AC220±10V   50HZ
8、工作环境：10℃～35℃范围内，相对湿度≤80%，周围无振动，无腐蚀性介质。