XJC-25D型悬臂梁、简支梁组合冲击试验机：用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的抗冲击强度，分为机械式（指针度盘）和电子式。

## 产品细节

XJC-25D型悬臂梁、简支梁组合冲击试验机：用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的抗冲击强度，分为机械式（指针度盘）和电子式。

具有精度高、稳定性好、测量范围大等特点；电子式采用圆光栅测角技术，除具有机械式冲的优点外，还可数字化测量显示冲断功、冲击强度、预仰角、升角、一批的平均值，能量损失自动修正。

悬臂梁、简支梁组合冲击试验机系列试验机可供科研机构、大专院校、各级产检所、材料生产厂等做简支梁、悬臂梁冲击试验用。

悬臂梁、简支梁组合冲击试验机系列还拥有微控型，采用计算机控制技术，自动将试验数据处理形成打印报告，数据可以保存在计算机中，随时进行查询与打印。

执行标准:

产品符合ENISO179、GB/T1043、 ISO9854 、GB/T18743、DIN53453、ENISO180、ASTMD256、GB/T1843、GBT 23615.2-2012、GBT 23615.1-2017标准对试验设备的要求。

技术参数:

1、能量范围：简支梁：1J、2J、 4J、5J

悬臂梁：1J、2.75J、5.5J、 11J、22J

2、冲击速度：简支梁  2.9m/s

悬臂梁  3.5m/s

3、钳口跨距：简支梁  40mm   60mm  62 mm   70mm

钳口支距：悬臂梁  22mm

4、预杨角: 150°

5、外形尺寸：长500mm×宽350mm×高780mm

6、重量：130kg（含附件箱）

7、电源：AC220±10V   50HZ

8、工作环境：10℃～35℃范围内，相对湿度≤80%，周围无振动，无腐蚀性介质

XJC系列组合冲击试验机型号/功能对比:

| 型号 | 冲击能量 | 冲击速度 | 显示 | 测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XJC-5D | 简支梁1J 2J 4J 5J 悬臂梁1J 2.75J 5.5J 11J 22J | 简2.9m/s 悬3.5m/s | 液晶 | 自动 |
| XJC-50D | 简支梁7.5J 15J 25J 50J 悬臂梁1J 2.75J 5.5J 11J 22J | 简3.8m/s | 液晶 | 自动 |

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。