DRK160热变形维卡测定仪是用来测量热塑性材料的软化温度，和热负荷变形温度，以此来作为质量鉴定和材料性能的指标。广泛用于塑料,橡胶化工企业及科研机构.

## 产品细节

【技术参数】

1、温度控制范围:室温~300℃

2、温度测量精度:±0.5℃

3、匀速升温速率:

A速度:5 ±0.5℃/6min

B速度:12±1.0℃/6min

4、形变测量范围: 0~1mm

5、高精度数显千分表精度:±0.003mm

6、变形精度:±0.005mm

7、软化点(维卡)试验最大负荷:GA=10N ±0.2N;GB=50N ±1N

8、最大加热功率:≤3000W

9、电源、频率、最大电流:220V 50HZ 30A

10、跨距:64mm、100mm或连续可调

11、试样横放。

12、精度等级:1级

【功能特点】

1、维卡软化温度的测定。(A法)

2、负荷变形温度的测定。

3、在试验过程当中，为了防止油量过多或大膨胀系数的油受热膨胀溢出，本机特加装了溢出油回收装置。

4、冷却方式:自然冷、水冷或氮冷。具有上限温度保护功能具有试验架自动升降功能(可选),加热介质:甲基硅油。

5、介质箱内采用45º双螺旋自动搅拌系统，油箱具有特殊结构，温度均匀性好，精度保持±0.5℃。

【适合标准】

1、ISO75-1:1993《塑料-负荷变形温度的测定》，

2、ISO306:1994《塑料-热塑性塑料维卡软化点温度的测定》，

3、3GB/T1633-2000《热塑性塑料维卡软化点温度的测定》，

4、GB/T1634-2001《塑料-负荷变形温度的测定》

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。